FERMENTACION ALCOHOLICA : OPTIMIZACION MEDIANTE EL MODELO BIOLOGICO VIVO Y EL SUBSTRATO JUGOS DE CAÑA ENERGETICA CONSERVADO

Ing. Joaquín de J. Obregón Luna

Centro Universitario de Sancti Spíritus

obregon@suss.co.cu

Dr. C. Ing. Rolando A. Hernández León

Universidad de Ciencias Informáticas

ralfredo@uci.cu

Ms. C. Lic. Carlos Sebrango Rodríguez

Centro Universitario de Sancti Spíritus

sebrango@suss.co.cu

Ms. C. Lic. Irenio Curbelo Tribicio

Centro Universitario de Sancti Spíritus

irenio@suss.co.cu

RESUMEN

A escala de banco es optimizado el proceso de fermentación alcohólica con el substrato industrial Jugos de Caña Energética conservado, mediante el modelo biológico vivo  levadura.  Tres cepas seleccionadas fueron evaluadas, se determina y demuestra que la cepa C/25-7-18 Sacharomyces cerevisiae tipo Hansen, es con la que logra optimizar la fermentación alcohólica con este nuevo medio basal, maximizando la velocidad de formación y rendimiento de etanol; minimizando los costos por reducción  del consumo de 21 kg del substrato y 9 kg de vapor/ Hl a 100   0G.L.   Para 100 días de operación de la destilería Paraíso representa un ahorro de $ 41 980,00  .

Palabras clave:  optimización, fermentación alcohólica, jugos de caña energética,

incertidumbre, cepa de levadura .

ABSTRACT

To bank scale is optimized the alcoholic fermentation from higher fibre cane juice conservated with the biological life model  yeast strain.   Three selected strains were evaluated and it was determinated and demonstrated that with C/25-7-18 of Sacharomyces cerevisiae type Hansen, the optimization is obtained from the new mash, maximizing the formation velocity and yield of ethanol and minimizing the cost by less consuming of 21 kg of mash and 9 kg of steam/ Hl to 100   0G.L  .  For 100 days of operation of the Paraiso distillery the reduction of the cost is $ 41 980,00  .

Key words:  optimization, alcoholic fermentation, higher fibre cane juice, uncertainty,

yeast strain.

INTRODUCCION

La pertinencia de aumentar el valor agregado a la cogeneración eléctrica con caña energética fuera del período zafra, origina la necesidad buscar un destino específico para sus jugos en las producciones de derivados.

El descubrimiento de que los Jugos de Caña Energética es un nuevo substrato industrial para la fermentación alcohólica, con diferencias altamente significativas respecto a los jugos de caña azucarera(Ventura, 1996; Ulloa, 1997; Obregón, Hernández y Romero,2000; Obregón y otros, 2005); hacen impracticables con los primeros las tecnologías conocidas de los segundos (Jay y Cruz, 1998); por lo que se procede a realizar las investigaciones requeridas, a los efectos de evaluar a escala de banco, el comportamiento de diferentes cepas de levadura frente a este nuevo substrato.

Los primeros resultados experimentales con la cepa NRRL s/n de la destilería Paraíso de Sancti Spíritus, comparada con cuatros cepas mas recomendadas y del cepario del ICIDCA; permitieron inferir que la cepa C/25-7-18 presenta significativos mejores resultados que la anterior, en velocidad de formación y rendimiento de etanol, empleando estos nuevos jugos pasterizados para uso inmediato, con 30 % w/w de imbibición simulada ( Corcho, 2002) .

La tecnología específica y particular desarrollada para la preparación previa de estos jugos llevada a escala industrial (Obregón y otros, 2005)   , evidenció la necesidad de obtener además, otra tecnología de conservación fiable y segura hasta 90 días, ensayada a escala de banco (Obregón y Fardales, 2006); dejando de ser requisito indispensable, que la destilería exista y esté trabajando para poder emplearlos, superando estaa debilidades, incluida la evitación de que se conviertan en un residual líquido para el medio ambiente, al no ser factible económicamente producir azúcar y miel con ellos (Romero, 2005). Esto último unido a las evaluaciones de cepas antes señaladas, originó el cuestionamiento científico-técnico y económico de que:

¿Será posible optimizar la fermentación alcohólica mediante el modelo biológico vivo con el nuevo substrato conservado? .

Dar respuesta a lo anterior, es el objetivo de este trabajo.

DESARROLLO.

Diseño de experimentos.

Se estableció para tamaño muestral t student evaluando tres cepas de levadura previamente seleccionadas, de forma independientes y simultaneas por duplicados, con un total de seis experimentos por corrida.  Dado a que el substrato contiene el nuevo componente Jugos de Caña Energética pasterizado, se definió que los test estadísticos sean no paramétricos, con las pruebas Krukal-Wallis y Mann-Whitney del paquete de programas SPSS versión 11.5; antes utilizados con estos jugos pasterizados para empleo inmediato, o sea, en menos de 12 horas y por ende no conservados.

Para obtener el máximo de información de forma rápida, económica, simple y precisa; las fermentaciones a escala de banco se realizaron en frascos de 10 litros, empleados como biorreactores a batch, conteniendo cada uno 7 litros del jugo conservado diluido con agua industrial a 120 ± 1 g/l de azúcares fermentables, temperatura de 32 0C a        33 0C, adicionando 2 g/l de sulfato de amonio y 0,5 de fosfato diamónico ambos calidad técnica; sin necesidad de ajuste de pH al quedar en el límite superior de la incertidumbre, dada la acidez natural de estos jugos acentuado por la pasterización.

Las cepas de levadura se desarrollan  según el protocolo empleado en la destilería Paraíso, y las variables objeto de mediciones, cálculos y evaluaciones; son aquellas que caracterizan los resultados finales de la fermentación alcohólica en cualquier fábrica de este tipo en el país, siendo estas:

θ                             Tiempo de fermentación  en horas y fracciones

μe                           % Alcohol v/v formado/ θ

μb                           g/l de células de levadura base seca formada / θ

Yp/s                               g de azúcares fermentables convertido en etanol/ g az. ferm. total

basado en modelo de Monod

Yx/s                         g de azúcares fermentables convertido en biomasa/ g az. Ferm. Total

YT/s =  Yp/s + Yx/s     Rendimiento Total / Azúcares fermentales

Acidez                     g de AcH /l

Caracterización de las incertidumbres.

Se realiza mediante límites inferiores y superiores descritos en la litera científica (Douglas, 1995; González y otros, 2005),  para el bioetanol y biomasa de levadura.

La concentración celular de levadura base seca en g/l , es competitiva con la velocidad de formación y rendimiento de bioetanol a partir de cualquier substrato, ya que metaboliza parte de los carbohidratos para la biosíntesis de todos y cada uno de sus componentes, y por ende, sin producción de alcohol.

Comúnmente las destilerías cubanas incluyendo ALFICSA la mas moderna , registran entre 3 g/l y 8 g/l de concentración de biomasa de levadura al final de la fermentación, siendo ambos límites de riesgos pesimistas; el menor por fermentaciones muy lentas y por lo tanto de baja productividad, el mayor con fermentaciones muy rápidas pero con bajos rendimientos alcohólicos; y ambos sin pérdidas ni ganancias financieras, el punto de equilibrio

Los ciclos normales de fermentación en la destilería Paraíso son de 18 a 24 horas  (MINAZ, 1971), por lo que los límites de μb  serán:

Valor mínimo  =   3 g/l . 1/24 h  =      0,125   g/l.h

Valor máximo =    8 g/l . 1/18 h =       0,444   g/l.h

Esta planta no tiene sistema de enfriamiento en fermentación, por lo que opera en el entorno de 110 g/l de azúcares fermentables de concentración o menos, y el valor mas bajo de etanol en su substrato fermentado en que no incurren en pérdidas financieras es de 4,5 % alcohol v/v.

Por su parte la firma Speichim de Francia tiene una cepa de levadura modificada genéticamente e inocua, que logra 15 % alcohol v/v con melazas clarificadas, siendo el máximo reportado hasta el momento (Martínez-Valdivieso, 2005).

Similarmente se obtiene para μp :

Valor mínimo   =    4,5 %  .  1/24h  =  0,188 % etanol/h

Valor máximo  =  15,0 %  .  1/18h  =  0,833 % etanol/h

Ninguna destilería de las existentes en Cuba y la inmensa mayoría de la del resto del mundo, pueden llegar al valor máximo con la tecnología instalada, substrato utilizado y cepa de levadura empleada.

Conservación de Jugos de Caña Energética.

Tecnología de reciente desarrollo (Obregón y Fardales, 2006), garantiza la conservación de estos jugos hasta 90 días de forma fiable y segura.  En esencia consiste en la pasterización de los jugos mediante HTHT ( Frazier, 1970) , mezclarlos con Miel Final seleccionada bajándole el Brix a esta, hasta niveles que aún la presión osmótica no permite el desarrollo de la abrumadora mayoría de los microorganismos contaminantes, pues la actividad acuosa en menor a 0,85 ( Honig, 1969); así como, los que escapan a esta forma de conservación no han sido aislados en las melazas cubanas, por mas de una década de caracterización anual de las mismas ( ICIDCA, 1986)  .  Su almacenamiento es en tanques en buen estado técnico y limpios.

Experimentos con el modelo biológico vivo.

Para lo experimentos se seleccionaron las cepas de levadura NRRL s/n normalmente empleada en la destilería citada, la C/25-7-18  tipo Hansen del cepario del ICIDCA y la seca activa Nevada muy empleada en todas las destilerías de Cuba.  Las tres cepas se desarrollan independientes en el laboratorio de microbiología, siguiendo el mismo protocolo antes indicado.

Para las corridas experimentales se procede como se describió en el diseño de experimentos, habiendo quedado el Brix entre 17,70 y 17,85 %  inicialmente, durante los cinco meses que duraron los ensayos.  Cuando el medio basal estaba preparado y bien identificados, se inocularon con los cultivo de las cepas anteriores por duplicado, cada una en dos frascos.  A partir del momento de inoculación se comenzó a medir θ,  el % alcohólico v/v y g/l de biomasa se midieron al final de la fermentación utilizando las mismas técnicas analíticas de las destilerías.  Las mediciones fueron las iniciales, cada 10 días de conservados hasta 90, así como, a los 120 y 150 días.

RESULTADOS Y DISCUSION.

En la Tabla 1 se compilan los valores de los cálculos a partir de las mediciones analíticas y de tiempo de fermentación, en la Tabla 2 los procesamientos estadísticos y en las Figuras 1 y 2 las graficaciones del comportamiento de μe y Yp/s  que son las objeto  de optimización .

Tabla 1.-   Conservación de Jugos de Caña energética de tandem.  2004 .

Características de la Miel Final:

% Brix= 87,10     % Sacarosa= 36,80         % Reductores Libres=17,75        pH= 5,70

% Azuc. Totales= 54,55         % Cenizas= 8,28        % Az. Infermentables= 3,19                  NMP mesófilos/g =  69 000         NMP termófilos/g =  3 300

Características del Jugo de Caña Energética pasterizado con HTHT:

% Brix= 9,48       % Sacarosa=  5,15          % Reductores Libres=  1,88         pH= 5,15

% Azuc. Totales= 7,03    % Cenizas= No determinada        % Az. Infermentables= 1,04                 NMP Total/g =  109 600          Coloración :  verde muy oscuro

Mezcla Miel Final + Jugo

Evaluación ce cepas a 32 0 C   -  33  0 C .

| Días | Seca Activa NEVADA |  |  |  |  | N R R L s/n |  |  |  |  | C / 25 -7 - 18 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | μe | μb | Yp/s .100 | Yx/s .100 | Yt/s .100 | μe | μb | Yp/s .100 | Yx/s .100 | Yt/s .100 | μe | μb | Yp/s .100 | Yx/s .100 | Yt/s .100 |
| 0 | 0,373 | 0,281 | 80,21 | 6,52 | 86,73 | 0,391 | 0,296 | 80,46 | 6,67 | 87,13 | 0,408 | 0,283 | 81,80 | 6,61 | 88,41 |
| 10 | 0,375 | 0,280 | 80,43 | 6,48 | 86,91 | 0,390 | 0,296 | 80,68 | 6,69 | 87,37 | 0,407 | 0,283 | 81,83 | 6,61 | 88,44 |
| 20 | 0,375 | 0,280 | 80,46 | 6,45 | 86,91 | 0,388 | 0,293 | 80,71 | 6,69 | 87,40 | 0,409 | 0,286 | 82,10 | 6,67 | 88,77 |
| 30 | 0,383 | 0,280 | 80,59 | 6,40 | 86,99 | 0,393 | 0,297 | 80,70 | 6,67 | 87,37 | 0,411 | 0,284 | 82,18 | 6,67 | 88,85 |
| 40 | 0,389 | 0,276 | 80,63 | 6,50 | 87,13 | 0,398 | 0,291 | 80,80 | 6,63 | 87,43 | 0,412 | 0,286 | 82,24 | 6,74 | 88,98 |
| 50 | 0,393 | 0,281 | 80,71 | 6,58 | 87,29 | 0,406 | 0,294 | 80,63 | 6,69 | 87,52 | 0,414 | 0,283 | 82,26 | 6,63 | 88,89 |
| 60 | 0,406 | 0,283 | 80,69 | 6,60 | 87,29 | 0,412 | 0,289 | 80,85 | 6,73 | 87,58 | 0,416 | 0,283 | 82,29 | 6,60 | 88,89 |
| 70 | 0,416 | 0,281 | 80,72 | 6,57 | 87,29 | 0,421 | 0,287 | 80,78 | 6,73 | 87,57 | 0,423 | 0,278 | 82,39 | 6,55 | 88,94 |
| 80 | 0,416 | 0,283 | 80,75 | 6,58 | 87,33 | 0,425 | 0,286 | 80,91 | 6,70 | 87,61 | 0,438 | 0,276 | 82,48 | 6,58 | 89,06 |
| 90 | 0,421 | 0,291 | 80,74 | 6,59 | 87,33 | 0,428 | 0,288 | 80,90 | 6,69 | 87,59 | 0,444 | 0,280 | 82,56 | 6,50 | 89,06 |
| 120 | 0,426 | 0,296 | 80,76 | 6,71 | 87,47 | 0,429 | 0,298 | 80,86 | 6,70 | 87,56 | 0,445 | 0,280 | 82,65 | 6,51 | 89,12 |
| 150 | 0,438 | 0,297 | 80,79 | 6,79 | 87,58 | 0,439 | 0,307 | 80,88 | 6,69 | 87,57 | 0,448 | 0,284 | 82,79 | 6,50 | 89,29 |

Tabla 2  .-Kruskal-Wallis Test

1

1  NRRL s/n      2  C/25-7-18      3 Seca Activa Nevada

Comparaciones dos a dos

Mann-Whitney Test (1,2)

Efecto Económico ( Obregón y otros, 2005)  :  Reducción del consumo de 21 kg de miel equivalente y 9 kg de vapor/ Hl a 100 0G.L., con un ahorro de $ 419,80/día .

Para las tres cepas Todas las variables estuvieron dentro de los límites de sus incertidumbres y normales para la destilería Paraíso, por lo que son adecuados los resultados.

Bajo las condiciones de ensayos la cepa C/25-7-18 manifiesta un comportamiento altamente significativo mejor en  μe y Yp/s  que las seca activa Nevada y NRRL s/n, no así en μb y Yx/s  respecto a la seca activa Nevada y sí con relación a la NRRL s/n.  Por su parte la NRRL s/n no difiere a la seca activa Nevada en μe , pero si lo hace en el resto de las variables superándola , lo que corrobora los resultados empíricos observacionales de años de trabajo con estas cepas en la destilería referida.

El efecto económico para 100 días de operación anual con la cepa C/25-7-18 con el substrato mezcla de miel + jugos pasterizados para conservación de estos últimos, representa un ahorro de $ 41 980,00/año, por concepto de reducción de los costos de producción.

CONCLUSIONES.

-  Se logra optimizar la fermentación alcohólica con el substrato industrial Jugos de Caña Energética conservado y el modelo biológico vivo con la cepa C/25-7-18.

-  Los criterios de incertidumbres de las variables objeto de optimización, es una novedosa forma de combinar investigaciones a escala de banco con la tecnología industrial instalada, bajo las condiciones de Cuba; facilitando su introducción en la práctica.

-  La reducción de $ 41 980,00/año en los costos de producción durante 100 días de operación de la destilería Paraíso, no se extrapolan a los potenciales 300 días porque en los otros 200 el substrato es Miel Final solo.

-  Se obtiene un aumento al valor agregado a la cogeneración eléctrica fuera del período

zafra, empleando Caña Energética.

RECOMENDACIONES.

-    Evaluar las mismas cepas con Miel Final sola.

-  Introducir estos resultados a escala industrial, a partir de una real necesidad de hacerlo, por las disponibilidades de las materias primas,  estar parada la destilería o no existir.

BIBLIOGRAFIA.

Aiba, S., A. E. Humphrey and N. Millis (1970).  Biochemical Engineering.  Editorial Científico-Técnica, Instituto del Libro.

Corcho, R. (2002).  Evaluación de cepas de levadura para producir alcohol a partir de Jugos de Caña Energética.  Trabajo de Diploma, Fac. de Quím. y Farmacia, UCLV.

Douglas, P. (1995). Design and Scale Up under Uncertain.  Waterloo  University, Ontario, Canada.  Curso de Postgrado.

Frazier, W. C. (1970).  Microbiología de los alimentos.  Edición Revolucionaria.

González, E. Y otros. (2005).  Vías para el diseño de nuevas instalaciones de la industria de procesos quimicos químicos fermentativosy farmacéuticos.  Editorial Científico-Técnica, 263 pp.

Honig, P. (1969).  Principios de Tecnología Azucarera.  Tomos I y III.  Compañía Editorial Continental S.A.

ICIDCA (1986).  La industria de los derivados de la caña de azúcar.  Editorial Cientíco-Técnica.

Jay D., J. y F. Cruz R. (1998).  Investigaciones, tecnologías y sistemas para la producción de alcohol.  Revista CubaAzúcar XVII (4), 31 -33.

Martínez-ValdiviesoP. J. (2005).  Comunicación personal.  Dirección de Biotecnología, ICIDCA.

MINAZ (1971).  Manual para la operación de destilería.  Fermentación y recuperación de levadura.  Instituto Cubano del Libro, 141 pp.

Obregón L., J. J. , R. A. Hernández L. Y O. Romero R. (2000).  Producción de etanol y biomasa de levadura a a partir de jugos de caña energética.  Rev. Centro Azúcar 1, 59-63  .

Obregón L. J. J. y otros.(2005).  Evaluación industrial de los Jugos de Caña energética como substrato en la destilería Paraíso.  Memorias.  Primer Taller sobre Caña Energética.  Empresa Azucarera Melanio Hernández, Sancti Spíritus.

Romero, O. (2005).  Metodología para incrementar el aporte de electricidad con bagazo y alternativa de combustible para generar fuera de zafra.  Tesis doctoral, UCLV-CUSS.

Obregón L. J. J. y J. Fardales P. (2006).  Conservación de Jugos de Caña Energética integrando tecnología química y sistema experto.  CUSS, Facultad de Ingeniería, CEEPI.  10 pp.

Ulloa, J. G. (1997).  Evaluación de jugos de caña energética atrasada para la producción de alcohol con levadura. UCLV, SUSS, Trabajo de diploma.

Ventura, A. (1996).  ).  Evaluación de jugos de caña energética para la producción de alcohol con levadura. UCLV, SUSS, Trabajo de diploma